財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：創新船艦電磁脈衝屏蔽舷窗研發委託勞務案

採購案號：C114-0047

- 履約標的(標案名稱)：創新船艦電磁脈衝屏蔽舷窗研發委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)■委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣900,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

隨著電子戰發展，防護電磁脈衝（EMP）攻擊成為船艦存活的關鍵。傳統金屬屏蔽在特殊結構處存在弱點，且面臨透光性差、維護困難及高成本等問題。雖有氧化銦錫玻璃、金屬網柵與複合材料等技術，效果有限。

本案研究引入電解液作為新型EMP屏蔽材料，具良好導電性、透光性及可調控性，能有效減少電磁波進入，保護電子設備。參照美軍EMP防護規範（MIL-STD-188-125-1），研究聚焦於10 kHz至1 GHz頻率範圍，並採購設備進行驗證。內容包括設計電解液屏蔽窗框、建立濃度與屏蔽效能數據庫，測試屏蔽數值（SE），以確保可靠性。

本案旨在推動電解液技術於船艦窗框應用，開創未來船艦EMP屏蔽技術新可能，並提升本中心在國防電磁防護領域的創新能力，強化船艦設計自主化，滿足國防與產業需求。故本中心編列預算辦理本案勞務委託採購。

- 本案採購內容：

- 工作項目

- 電解液研發與測試：本研究系統性探討鹽類、鹼類、酸類與醇類等四大類電解液，透過設計嚴謹的實驗流程，比較同類電解液在不同濃度下的表現，並評估不同類別電解液在相同濃度條件下之差異。研究重點涵蓋電磁屏蔽效能與光學透光特性，所有實驗結果均進行統計分析與交叉比較，提升資料的科學性與重現性。

- 電導率測試：每類樣品皆經多次重複測量，並於標準化環境條件下完成電導率量測，建立電解液濃度與導電特性之對應關係。此測試作為後續材料篩選與配方優化之基礎依據。

- 光學性能測試：利用標準光源與光學儀器進行可見光透光率分析，研究電解液組成與濃度對透光特性的影響。測試數據以統計方法分析其穩定性與可靠性，並探討透光性與屏蔽效能間的交互關係，以尋求最佳設計平衡。

- 屏蔽效能量測：電磁屏蔽性能量測依據 MIL-STD-188-125-1 軍規執行，涵蓋低頻至高頻區段，並使用高精度量測設備、標準測試天線與屏蔽室環境進行。測試方式包含連續波頻率掃描，細分頻段以強化資料解析度，並針對關鍵頻段分析其屏蔽穩定性與極限效能。

- 實驗平台建置：建立模組化測試平台，含壓克力測試窗與玻璃-金屬複合窗結構，模擬實際應用場景。平台設計兼顧光學與電磁測試需求，具備樣品快速更換與擴充能力，作為後續實測與驗證依據。

- 研究分析與技術開發整合：

- 研究分析與特性建模：建立符合 MIL-STD-188-125-1 的材料特性資料庫，支援未來應用設計；

- 數據處理與整合：建立數據處理架構與關鍵參數萃取流程，強化技術模組化能力；

- 成果驗證與技術優化：彙整測試成果，提出技術優化建議，作為未來發展EMP防護材料與結構設計之依據；

- 專利申請：若研究成果中涉及具有創新性，應協助船舶中心啟動專利撰寫與申請流程，涵蓋方向可包括特定製程及應用方法，以及測試裝置的創新設計如窗框結構與測試流程。

- 交付內容

得標廠商交付本案採購內容，須依本中心所定之出版品、報告規定格式，送交各階段應交付紙本文件1份及電子檔1份(內容包含相關參考資料、各階段之報告書可編輯電子檔及量測數據電子檔)。

- 第1階段(決標日之次日起+45日曆天內)：完成並交付本案之工作計畫書(含技術研究內容)，並須經本中心審查同意。

- 第2階段(決標日之次日起+150日曆天內)：

- 得標廠商完成並交付期中報告(含前述(一)工作項目1~5各項成果、研討紀錄、操作程序、測試及驗證紀錄)及簡報。

- 由本中心召開期中審查會進行審查，得標廠商須完成審查意見修正，並須經本中心審查同意。

- 第3階段(決標日之次日起+300日曆天內)：

- 得標廠商完成並交付期末報告(含前述(一)工作項目各項成果、研討紀錄、操作程序、測試及驗證紀錄)及簡報。

- 由本中心召開期末審查會進行審查，得標廠商須完成審查意見修正，並須經本中心審查同意。

如因本中心調整本案採購內容而導致得標廠商的工作範圍及內容有所調整，雙方可協商變更工作內容。

- 本案履約期限：

- 得標廠商應於決標日之次日起45日曆天內，完成交付第1階段交付項次內容，並須經本中心審查同意。

- 得標廠商應於決標日之次日起150日曆天內，完成交付第2階段交付項次內容，並須經本中心審查同意。

- 得標廠商應於決標日之次日起300日曆天內，完成交付第3階段交付項次內容，並須經本中心審查同意

- 其他履約條件：

- 得標廠商提供之交付內容，本中心皆可自行運用及再加工製作，毋須另經由得標廠商同意。

- 得標廠商須於第3階段前，為本中心完成舉辦有關本案1場教育訓練（內容需含本案相關技術）。

- 各項會議地點，由雙方協商決定之，本中心於必要時得邀請其他廠商代表與會；得標廠商須配合本中心不定期召開工作檢討會。

- 得標廠商須發表與本案相關學術論文時，不得洩漏研究標的船艦之相關資料；並須遵守本案委託勞務契約第十二條保密義務及資通安全責任要求。

- 得標廠商應綜整期中及期末報告的研究結論，依據投稿規定格式（雙方另行研討），完成研討會論文，該投稿權利歸本中心所有。

- 得標廠商另應提交一頁式簡報及成果海報(依本中心要求格式製作)，另需配合本中心規劃之成果發表會，參與成果發表 (如舉辦時)。。

- 得標廠商應確保研究成果具有創新性、可實施性，同時保密所有技術內容，並在本中心申請專利及專利公告前進行保密措施，以避免技術外洩。

- 得標廠商因履行本契約所完成之著作，以得標廠商為著作人，其著作財產權之全部於著作完成時歸屬本中心所有。