財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：兩艘船舶設備安裝與拉線施工委託勞務案

採購案號：C114-0062

- 履約標的(標案名稱)：兩艘船舶設備安裝與拉線施工委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)█委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣268,800元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心為執行「智能船舶輔助航行關鍵技術開發計畫(2/4)」，研發船舶感知決策控制等智慧船舶核心技術，預計在兩艘測試船上安裝相關測試設備，進行軟體技術開發與試驗，擬委託專業廠商針對需求設計並完成相關設備安裝與整合，故編列相關經費辦理本案委託勞務採購，以利後續計畫執行。

- 本案採購內容：

  - 安裝設備示意圖：

設備預計安裝於兩艘船上，船體由3個結構組成：桅桿、駕駛台、機艙，其中攝影機安裝於桅桿上、7吋螢幕安裝於駕駛台、其他設備將安裝於機艙內，示意圖如下圖一所示：

圖一、設備安裝位置示意圖

  - 攝影機安裝位置說明：

將三台攝影機架設在桅桿上，皆以鏡頭朝前平放方式固定，方向分別朝向：船正右方、船頭、船正左方，示意圖如下圖二所示：

圖二、攝影機安裝位置示意圖

  - 螢幕與機櫃內硬體架設位置

機艙裡有四個機櫃，設備可安裝高度約為7U，機櫃B、C最上層各安裝19吋螢幕1台，機櫃D需安裝錄影機(NVR)1台、運算主機1台、多功能切換器(KVM)1台，示意圖如下圖三所示：

圖三、機櫃示意圖

  - 硬體線路架設位置

圖四、硬體線路示意圖

  - 槍型攝影機與防水盒規格圖參考，如下圖五所示：

圖五、槍型攝影機與防水盒規格圖

  - 安裝設備清單，單艘船所安裝的設備規格與數量，詳細說明如下表：

| 項次 | 品項 | 型號 | 單位 | 數量 | 位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槍型攝影機 | LILIN Z7R8182X3-P | 台 | 3 | 桅杆/船頂 | 本中心提供 |
| 2 | 收線盒 | LILIN BCR02W | 個 | 3 | 桅杆/船頂 | 本中心提供 |
| 3 | 4路錄影機(NVR) | NVR6104E | 台 | 1 | 機艙 | 本中心提供 |
| 4 | 運算主機 | Neousys Nuvo-9160GC | 台 | 1 | 機艙 | 本中心提供 |
| 5 | NMEA轉換器 | NMEA-2000 USB Gateway YDNU-02 | 個 | 1 | 機艙 | 本中心提供 |
| 6 | 多電腦切換器(KVM) | ATEN CS18208 | 台 | 1 | 機艙 | 本中心提供 |
| 7 | 19吋機架安裝顯示器 | WINMATE R19L300-RKM2 | 台 | 2 | 機艙 | 本中心提供 |
| 8 | 一進二出HDMI分配器 | ATEN VS182A | 個 | 1 | 機艙 | 本中心提供 |
| 9 | 7吋螢幕 | Nextech M Series 7” Monitor V500 | 台 | 1 | 駕駛台 | 本中心提供 |

  - 設備安裝需注意事項：

- 雷達安裝相關雷達線材長度僅限10米，若雷達到機櫃距離超過10米，則由得標廠商負責提供延伸線材，並應預留彎折餘裕。

- KVM 切換器安裝：

- KVM僅附4條1.5米HDMI線以及4條1.5米USB Type-B to Type-A線。

- 因NVR與19吋螢幕未附HDMI線材，得標廠商需負責備妥超過長度的線材與必要數量。

- HDMI線材距離限制：

- HDMI線建議最長10米內，超過10米易出現畫面不穩或無訊號。

- 若設備與KVM距離接近上限，需使用主動式HDMI延長器。

- 攝影機網路佈線：

- 攝影機到NVR的網路線長度限制為90米。

- 線材需使用Cat5e/Cat6實心戶外用線。

  - 得標廠商應負責電力配置與線路拉線施工，攝影機及雷達吊掛安裝，須包含合適於該場域之固定結構。

  - 得標廠商應負責設備所需的安裝五金零件與相關線材，並配合船體結構規劃將所需線路拉至定點。

- 交付項目：

- 廠商應於民國114年11月30日前依本中心指定場域，執行相關設備安裝與相關線路配置。兩艘船舶個別可施工時間由船主、本中心與得標廠商三方協議後擇定日期施工。

- 安裝設備清單中的設備共兩套由本中心提供，施工所需之材料、零件、線材及機構等均由得標廠商自行準備並提供，其相關費用均已含於本契約價金內。

- 得標廠商應負本案線路與機構自驗收合格之日起保固一年之責任。